Game tech

bachelor in de elektronica – ICT - Brugge

docent: Van Gaever T.

academiejaar 2026-2027

Opdracht 1:

LaserTag Game

Infrarood Communicatie met STM32L432KC

Gebaseerd op ST Application Note AN4834

# Inleiding

In dit vak ga je een volledig functioneel LaserTag-systeem bouwen met behulp van infrarood communicatie. Je maakt gebruik van de STM32L432KC microcontroller en past het RC5-protocol toe, zoals beschreven in de ST Application Note AN4834.

Het RC5-protocol is oorspronkelijk ontwikkeld door Philips voor afstandsbedieningen en gebruikt Manchester-codering met een 36kHz draaggolf. In dit project wijken we af naar 38kHz om optimaal gebruik te maken van de beschikbare TSOP4838 IR-ontvangers.

# Fase 1: IR Transmitter

In deze fase bouw je de IR-zender die het RC5-signaal genereert.

## Project Setup

- Download X-CUBE-IRREMOTE van de ST website

- Maak een nieuw STM32CubeMX project voor de NUCLEO-L432KC

- Kopieer de IR middleware bestanden (rc5_encode.c/h, ir_common.h)

- Pas ir_common.h aan voor de L432KC timer configuratie (38kHz)

## Timer Configuratie voor 38kHz

Configureer de timer om een 38kHz draaggolf te genereren

## IRTIM Output Activeren

- Bouw de h

- ardware op breadboard volgens het schema in AN4834 Figure 8

- Implementeer RC5_Encode_Init() en RC5_Encode_SendFrame()

# Rapporteren

Meet met de oscilloscoop de output pin die de IR transmitter aanstuurt:

- Geef een beeld weer van de 38kHz draaggolf op de oscilloscoop.

- Meet de 25% duty cycle en geef deze weer.

- Duid de gestuurde bits aan op het oscilloscoop beeld.

- Geef het schema en de berekening van de aansturing van de IR LED a.d.h.v. de datasheet.

- IR LED knippert bij button press.